Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

ASIGNATURA

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

8vo. Semestre – Grupo “G”

2025 -1

TRABAJO

Desarrollo de Prácticas y Proyectos

UNIDAD 2 – PROGRAMACIÓN BASICA

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

| Integrante del Equipo | Nivel de Participación |
| --- | --- |
| Ortiz Doria Efrain Alejandro | 35 |
| Cristhian Michel Sandoval Vázquez | 35 |
| Luis Fernando Cruz Bonifacio | 15 |
| Adrián Segura Alonso | 15 |
| Total: | 100% |

# Índice

Índice	1

Repositorio(s) de Prácticas	2

P1. Leer y calcular Valor Mayor, Menor, Media y Mediana	2

Descripción de la practica	2

Introducción	2

Componentes para el desarrollo de la practica	2

Desarrollo	4

Conclusiones	7

# Repositorio(s) de Prácticas

| Practica | Repositorio |
| --- | --- |
| Practica 1 |  |

# P1. Leer y calcular Valor Mayor, Menor, Media y Mediana

## Descripción de la practica

Implementar un sistema que capture valores analógicos de 4 potenciómetros usando Arduino, calcule estadísticas descriptivas (mínimo, máximo, media, mediana y moda) de 30 lecturas por sensor, y almacene los resultados en un archivo CSV mediante un script en Python.

## Introducción

En aplicaciones de instrumentación y adquisición de datos, es esencial capturar valores analógicos y procesarlos para obtener información relevante. Esta práctica integra hardware (Arduino) y software (Python) para:

- Leer valores de potenciómetros (0-1023).

- Calcular estadísticas que caractericen el comportamiento de las señales.

- Almacenar los resultados de forma estructurada para su posterior análisis.

## Componentes para el desarrollo de la practica

- Componente 1. Arduino UNO

- Componente 2. Potenciómetros

- Componente 3. Cables

- Componentes 4. Protoboard

## Desarrollo

1. Configuración del Hardware

- Circuito:

  - Conectar cada potenciómetro a las entradas analógicas A0-A3 de Arduino.

  - Alimentar los potenciómetros con 5V y GND.

2. Código Arduino

Funcionalidad:

- Realiza 30 lecturas de cada potenciómetro con un intervalo de 50 ms.

- Calcula estadísticas usando funciones personalizadas.

- Envía los resultados por puerto serie en formato CSV.

3. Código Python

Funcionalidad:

- Establece comunicación serial con Arduino.

- Recibe y decodifica los datos.

- Guarda los resultados en un archivo CSV.

## Conclusiones

A través de la captura de 30 lecturas por potenciómetro, se calcularon estadísticas descriptivas (mínimo, máximo, media, mediana y moda) directamente en el microcontrolador, optimizando el procesamiento y reduciendo la carga de trabajo en el computador. La integración con Python permitió almacenar los resultados en un archivo CSV de manera estructurada, facilitando su uso posterior en análisis o informes.