Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

ASIGNATURA

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

8vo. Semestre – Grupo “G”

2025 -1

TRABAJO

Desarrollo de Prácticas y Proyectos

UNIDAD 2 – PROGRAMACIÓN BASICA

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

| Integrante del Equipo | Nivel de Participación |
| --- | --- |
| Ortiz Doria Efrain Alejandro | 35 |
| Cristhian Michel Sandoval Vázquez | 35 |
| Luis Fernando Cruz Bonifacio | 15 |
| Adrián Segura Alonso | 15 |
| Total: | 100% |

# Índice

Índice	1

Repositorio(s) de Prácticas	2

P1. Leer y calcular Valor Mayor, Menor, Media y Mediana	2

Descripción de la practica	2

Introducción	2

Componentes para el desarrollo de la practica	2

Desarrollo	4

Conclusiones	7

# Repositorio(s) de Prácticas

| Practica | Repositorio |
| --- | --- |
| Practica 2 |  |

# P2. Lectura de temperatura por 12hrs

## Descripción de la practica

Implementar un sistema que mida la temperatura ambiente cada 2 minutos durante 12 horas usando un sensor DHT11 con Arduino, calcule la mediana horaria para minimizar el impacto de lecturas erróneas, y almacene los resultados en un archivo CSV mediante un script en Python.

## Introducción

El monitoreo de temperatura a largo plazo es crucial en aplicaciones como agricultura de precisión, almacenamiento de alimentos o control de ambientes industriales. En esta práctica se utiliza:

- Un sensor DHT11 para capturar datos de temperatura.

- Arduino para procesar 30 lecturas por hora (una cada 2 minutos) y calcular la mediana.

- Python para recibir los datos y guardarlos en un CSV.

La mediana se emplea por su robustez ante valores atípicos (ej. interferencias eléctricas), ofreciendo una representación más confiable que la media

## Componentes para el desarrollo de la practica

- Componente 1. Arduino UNO

- Componente 2. Sensor Temperatura DHT11

- Componente 3. Cables

- Componentes 4. Protoboard

## Desarrollo

1. Configuración del Hardware

- Circuito:

  - Conectar el DHT11 al pin digital D2 de Arduino.

  - Alimentar el sensor con 5V y GND.

2. Código Arduino

Funcionalidad:

- Realiza 30 lecturas en 1 hora (intervalo de 2 minutos).

- Ordena los datos con bubble sort y calcula la mediana.

- Envía el resultado cada hora por 12 horas.

3. Código Python

Funcionalidad:

- Recibe la mediana horaria desde Arduino.

- Almacena los datos en un CSV con formato Hora, Temperatura (°C).

## Conclusiones

Se implementó exitosamente un sistema de monitoreo de temperatura robusto y de bajo costo, combinando un sensor DHT11 con Arduino y Python. Al capturar lecturas cada 2 minutos durante 12 horas y calcular la mediana horaria, se logró mitigar el impacto de valores atípicos, garantizando resultados confiables.