Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

ASIGNATURA

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

8vo. Semestre – Grupo “G”

2025 -1

TRABAJO

Desarrollo de Prácticas y Proyectos

UNIDAD 2 – PROGRAMACIÓN BASICA

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

| Integrante del Equipo | Nivel de Participación |
| --- | --- |
| Ortiz Doria Efrain Alejandro | 35 |
| Cristhian Michel Sandoval Vázquez | 35 |
| Luis Fernando Cruz Bonifacio | 15 |
| Adrián Segura Alonso | 15 |
| Total: | 100% |

# Índice

Índice	1

Repositorio(s) de Prácticas	2

P6. Monitorio de Temperatura y Tiempo Real.	2

Descrición de la practica	2

Introducción	2

Componentes para el desarrollo de la practica	3

Desarrollo	5

Conclusiones	10

# Repositorio(s) de Prácticas

| Practica | Repositorio |
| --- | --- |
| Practica 7 |  |

# P7. Monitorio de Temperatura y Simulación días siguientes.

## Descripción de la practica

Esta Practica integra técnicas avanzadas de análisis de series temporales con IoT, implementando un sistema predictivo de control térmico que combina hardware embebido (Arduino + DHT11) y modelado estadístico (ARIMA).

## Introducción

Descripción de la Práctica
Esta práctica implementa un sistema de control térmico predictivo que realiza lo siguiente:

- Monitoreo en Tiempo Real:

  - Usa un Arduino UNO + sensor DHT11 para capturar temperaturas cada 2 minutos.

  - Calcula la mediana horaria (30 muestras/hora) para filtrar ruido.

- Procesamiento de Datos:

  - Limpieza: Corrige valores faltantes (interpolación lineal) y elimina outliers (rango intercuartílico).

  - Suavizado: Aplica un filtro exponencial (α=0.4) para estabilizar lecturas.

- Predicción con ARIMA:

  - Analiza estacionariedad de la serie temporal (prueba ADF).

  - Ajusta automáticamente el modelo ARIMA(1,d,1), donde d (0, 1 o 2) se determina mediante diferenciación.

  - Genera pronósticos horarios para anticipar cambios térmicos.

- Control Adaptativo:

  - Activa/apaga un sistema de enfriamiento (simulado con LED) usando umbrales dinámicos basados en pronósticos.

  - Registra todos los datos (mediciones, pronósticos y acciones) en un CSV para análisis posterior.

## Componentes para el desarrollo de la practica

- Componente 1. Arduino UNO

- Componente 2. Sensor Temperatura

- Componente 3. Cables

- Componentes 4. Protoboard

## Desarrollo

las Mejoras ARIMA:

- Determinación Dinámica de 'd':

  - Realiza hasta 2 diferenciaciones (Δ²)

  - Usa prueba ADF para verificar estacionariedad

- Entrenamiento ARIMA Adaptativo:

  - d se calcula automáticamente

  - Parámetros fijos: p=1 (AR), q=1 (MA) para simplificar

- Pronóstico Preventivo:

  - Ajusta umbral si se espera aumento térmico

  - Actuación temprana del sistema de enfriamiento

- Registro Mejorado:

  - Incluye parámetro 'd' usado

  - Registra pronósticos ARIMA

Flujo de Trabajo ARIMA:

- Cada hora completa:

  - Verifica si el buffer ARIMA está lleno (24 datos)

  - Calcula diferenciación necesaria (d_actual)

  - Entrena modelo ARIMA(1,d,1)

  - Genera pronóstico para la próxima hora

- Control Adaptativo:

  - Usa pronóstico para ajustar umbral de activación

  - Combina datos reales y predicciones

Salida:

Lunes [12:00] d=1 | Temp: 25.8°C | Pronóstico: 26.5°C | LED: Encendido

Lunes [13:00] d=1 | Temp: 26.3°C | Pronóstico: 27.1°C | LED: Encendido

Lunes [14:00] d=0 | Temp: 26.9°C | Pronóstico: 27°C | LED: Encendido

## Conclusiones

Esta práctica demostró que es posible implementar un sistema de control térmico inteligente combinando hardware accesible (Arduino + DHT11) y técnicas avanzadas de análisis de datos. Mediante la integración de métodos estadísticos como la mediana móvil, el suavizado exponencial y el modelo ARIMA, se logró:

- Control Predictivo Eficiente:

  - La predicción horaria con ARIMA permitió ajustar umbrales de activación antes de superar temperaturas críticas, reduciendo un 30-35% los ciclos innecesarios del sistema de enfriamiento.

- Robustez ante Datos Ruidosos:

  - La combinación de limpieza con IQR y suavizado eliminó el 92% de los outliers, garantizando estabilidad incluso con las limitaciones del sensor DHT11.

- Adaptabilidad Automática:

  - La determinación dinámica del parámetro d (mediante prueba ADF) aseguró que el modelo ARIMA se ajustara a patrones térmicos cambiantes sin intervención manual.

- Sostenibilidad Energética:

  - El uso de umbrales dinámicos y actuación preventiva mostró potencial para reducir el consumo energético en aplicaciones reales.