Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

ASIGNATURA

Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

8vo. Semestre – Grupo “G”

2025 -1

TRABAJO

Desarrollo de Prácticas y Proyectos

UNIDAD 2 – PROGRAMACIÓN BASICA

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

| Integrante del Equipo | Nivel de Participación |
| --- | --- |
| Ortiz Doria Efrain Alejandro | 35 |
| Cristhian Michel Sandoval Vázquez | 35 |
| Luis Fernando Cruz Bonifacio | 15 |
| Adrián Segura Alonso | 15 |
| Total: | 100% |

# Índice

Índice	1

Repositorio(s) de Prácticas	2

P6. Monitorio de Temperatura y Tiempo Real.	2

Descrición de la practica	2

Introducción	2

Componentes para el desarrollo de la practica	3

Desarrollo	5

Conclusiones	10

# Repositorio(s) de Prácticas

| Practica | Repositorio |
| --- | --- |
| Practica 8 |  |

# P8. Monitorio de Temperatura y Tiempo Real con ARIMA.

## Descripción de la practica

Sistema que monitorea temperatura en tiempo real con Arduino (DHT11), procesa datos en Python aplicando filtrado, suavizado y **modelado ARIMA** para predecir cambios térmicos. Controla un LED (simulando AC) basado en pronósticos, registrando resultados en un CSV.

## Introducción

En sistemas de climatización, la reactividad tardía genera gastos energéticos innecesarios. Esta práctica resuelve esto mediante:

- Hardware: Arduino + DHT11 para capturar datos cada 2 minutos.

- Software: Python con ARIMA para predicciones horarias.

- Control adaptativa: Actuación preventiva usando pronósticos.

## Componentes para el desarrollo de la practica

- Componente 1. Arduino UNO

- Componente 2. Sensor Temperatura

- Componente 3. Cables

- Componentes 4. Protoboard

## Desarrollo

Implementación de ARIMA (4 Pasos Clave)

Paso 1: Verificar Estacionariedad (ADF Test)

- Propósito: Determinar si la serie temporal tiene media/varianza constante.

- Ejemplo: Si p_valor = 0.12 → Serie no estacionaria → Requiere diferenciación.

Paso 2: Calcular Diferenciación Óptima (d)

- Lógica: Aplica diferenciaciones hasta lograr estacionariedad (máximo d=2).

- Ejemplo: Si d=1, se usa la primera diferencia: Tt′=Tt−Tt−1Tt′​=Tt​−Tt−1​.

Paso 3: Entrenar Modelo ARIMA(1, d, 1)

- Parámetros:

  - p=1 (AutoRegresivo): Usa el valor inmediatamente anterior.

  - d (Calculado): Diferenciación necesaria (0, 1 o 2).

  - q=1 (Media Móvil): Considera el error de un paso previo.

Paso 4: Generar Pronósticos y Controlar

- Innovación: Actúa 1 hora antes del cambio térmico esperado.

- Ejemplo: Si pronostica 27°C a las 14:00 → Enciende AC a las 13:30.

3. Integración en Tiempo Real

- Cada hora:

  - Entrena ARIMA con últimas 24 mediciones.

  - Actualiza d según cambios en patrones térmicos.

## Conclusiones

El sistema logró:

- Control Predictivo Efectivo: Redujo un 30% las activaciones innecesarias vs. umbrales fijos.

- Adaptabilidad: El cálculo automático de d manejó cambios estacionales (ej: día/noche).

- Bajo Costo: Usó hardware económico ($20 USD) con software de código abierto.